FICHA RESUMO

OBJETIVOS DO PROJETO

Apresentação do projeto e descrição de como ele se insere no contexto do PDSRR.

O projeto responde ao “Programa de drenagem sustentável e revitalização de rios para a UGRHI 13”, criando a intervenção “SERVIÇO TÉCNICO DE PROJETO

EXECUTIVO DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL”, a fim de contribuir com o planejamento, a gestão dos recursos hídricos e o uso do solo, em área urbana, na Bacia do Tietê-Jacaré.

Dentro das metas do programa, a intervenção projetada endereça características e soluções quanto à gestão em recursos hídricos, considerando os seguintes pontos:

•	Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ) quanto ao controle das fontes de poluição difusa urbana;

•	“Sistemas de drenagem de águas pluviais” para a “Prevenção e controle de processos erosivos” e orientação e direcionamento das “Intervenções em corpos de água”;

•	“Eventos Hidrológicos Extremos (EHE), principalmente orientações para as “Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos”;

•	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos”.

O projeto de intervenção procura requalificar a área de atuação definida no sentido de permitir que as pessoas, leigos ou especialistas, possam entrar em contato, apreender e se especializar em Soluções baseadas na Natureza (SbN), dentro de uma postura sociocultural e ambiental de intervenção urbanística no tecido da cidade.

O projeto e seus elementos constituintes procuram ampliar a biodiversidade, a permeabilidade do solo e a retenção e preservação das águas das chuvas, em uma postura educativa e que incorpora a paisagem em seu arcabouço conceitual e técnico.

As áreas livres urbanas possuem papel significativo na preservação do patrimônio natural, naturalizado, construído e culturalmente relevante dos municípios, em especial ampliando sua relevância em termos de uso, percepção e funcionalidade para a população.

Nesse sentido, a proposta manteve o pequeno campo de futebol gramado existente na parte mais alta do terreno, remodelando a topografia adjacente e acrescentando a ele espaços e equipamentos de retenção hídrica, áreas de lazer e convívio e novos jardins, de maneira a diminuir a velocidade de escoamento superficial das águas de chuva. Foi mantida a vegetação arbórea existente, com exceção das mudas ainda pequenas e com fraco desenvolvimento.

Junto ao muro de divisa lateral, a partir da nova arquibancada projetada, criou-se um conjunto de canteiros elevados que constituem patamares planos, conformados por gabiões de pedra e/ou entulho reciclado, acompanhando a topografia local. A solução garante a integridade do muro com a propriedade vizinha, reservando água de chuva e garantindo a sua infiltração no solo, alimentando o lençol freático.

No talude de contenção do campo gramado preservado, manteve-se o arvoredo atual (bem desenvolvido) e se acrescentou um elenco de plantas arbustivas/herbáceas nativas mais baixas, ampliando o valor estético do local e preservando escapes de bolas em dias de jogos e usos recreativos.

Nas cotas mais baixas, o desenho de paisagem buscou criar ambientes de uso diverso para a população, ancorados em novos muros de gabiões ou em alvenaria, configurando espaços vegetados, áreas de permanência, contemplação ou lazer para a população. Tal organização espacial também criou pequenas bacias de contenção, retenção e infiltração hídrica de forma associada à jardins adequados às novas condições ambientais projetadas.

A especificação de uma grande diversidade de plantas (árvores, palmeiras, arbustos e herbáceas, além de trepadeiras), predominantemente nativas ou, em alguns casos, exóticas aclimatadas ao clima local (sem potencial de invasão biológica) procurou ampliar a biodiversidade, fonte de recursos para a Fauna e de interesse para as pessoas, como ocorre com as árvores frutíferas preservadas, transplantadas ou a serem plantadas nos novos jardins.

As áreas de uso e de amortecimento hídrico ocorrem ao longo do eixo longitudinal do projeto, “descendo” a topografia em direção ao córrego Lageado, dando privacidade para as atividades, sem impedir a liberdade de circulação, de vistas e das correntes de ventos, mas garantindo que material particulado sempre encontre pontos para serem recolhidos do ar e, nos casos de chuva, absorvidos no solo antes de serem carreados ao córrego.

Os ambientes contam com iluminação urbana pública, para que sejam seguros e passíveis de uso no período noturno, com os cones de luz dirigidos aos espaços de uso recreativo, resguardando o espaço dos animais quanto a nidificação e proteção. Possuem a previsão de mobiliário, atendem as normas de acessibilidade e sinalização, bem como apresentam às modalidades de SbN utilizadas no projeto, com as suas funções ambientais, ODS/ONU atendidos, entre outras informações.

Neste contexto, além de garantir a infiltração de água no solo, as estruturas projetadas retem sedimentos, filtram poluentes, regulam o escoamento superficial, garantindo a melhoria da qualidade da água e a promoção de serviços ecossistêmicos em área urbana, contribuindo significativamente para um ambiente mais sustentável e resiliente.

Vale destacar que as Soluções Baseadas na Natureza não têm como principal objetivo o controle de cheias em eventos extremos, mas contribuem para sua mitigação, proporcionando benefícios como retenção de sedimentos, filtragem, fitorremediação e infiltração, entre outros. Além disso, seu dimensionamento requer um estudo detalhado da área para a definição das soluções mais adequadas.

Sabendo da importância deste trabalho e do potencial de difundir tais iniciativas e soluções, a equipe de projeto adotou uma postura metodológica elaborada para endereçar tais questões e especificidades ao ambiente urbano municipal, buscando dar destaque aos benefícios inerentes associados ao projeto.

BREVE DESCRIÇÃO DA ÁREA

O projeto está localizado em terreno público, localizado na Rua David Monteiro em Dois Córregos/SP, com cerca de 4.530m² de área e 15m de desnível entre seu ponto mais alto (campo de futebol gramado) e o córrego Lageado, em frente ao Parque Ecológico Águas do Lajeado.

Existem perto de 90 indivíduos arbóreos no local, nativos e exóticos, frutíferas em sua maioria, plantados pela população, em diferentes estágios de desenvolvimento, concentrados na região central do terreno.

Não existe nenhum tipo de calçamento, programa de usos ou edificação dentro do perímetro do terreno que atenda à população.

TÉCNICAS UTILIZADAS:

Listagem das técnicas contempladas no projeto, com imagens de plantas e cortes, quando possível.

- 2 poços de infiltração (3,0 m de profundidade);

- 3 trincheiras de infiltração;

- 3 leiras vegetadas;

- 1 jardim de chuva;

- 10 muros de gabião e 11 muros de concreto, em tamanhos e alturas variadas.

PERÍODO DE RETORNO ATENDIDO: (VER TABELA RESUMO)

- Dispositivos de Microdrenagem: TR de 10 anos;

- Dispositivos de drenagem sustentável (SBN): TR de 2 anos;

- Cálculo da vazão acrescida devido a urbanização: TR de 2, 5, 10 e 25 anos.

ABRANGÊNCIA/ EFICIÊNCIA:

De maneira geral, as SbNs foram dimensionadas considerando a fração de 1/7 da vazão total da bacia, com exceção do jardim de chuva, que foi projetado para receber a contribuição de duas bocas coletoras, ou seja, 2/7 da vazão total.

Todo o sistema de drenagem sustentável superficial foi projetado para operar de maneira integrada, não só as quatro modalidades mais tradicionais (trincheiras, poços, leiras vegetadas e jardins de chuva) mas também, os muros de gabião e os muros de concreto.

É um sistema integrado, em que todas as soluções trabalham em conjunto, dessa maneira, caso alguma estrutura atinja seu grau máximo de saturação, o excedente de vazão será direcionado automaticamente para o dispositivo à jusante, garantindo a continuidade do fluxo e evitando problemas de acúmulo excessivo de água ou de alagamentos.

Praticamente toda a área de intervenção é permeável e também auxilia nos processos de captação, retenção, filtração e infiltração.

De forma adicional, caso as bocas coletoras não consigam captar a fração hídrica projetada (1/7 da vazão total), seja por obstruções causadas por sedimentos ou por outros problemas associados a manutenção, foi projetado, no final da sarjeta, um sistema de drenagem tradicional com capacidade suficiente para captar a água excedente e direcioná-la de forma segura ao córrego à jusante.

Essa solução híbrida alia os benefícios das SbNs à segurança proporcionada por sistemas convencionais de drenagem, assegurando a resiliência dos processos naturalizados e naturais à eficiência do sistema como um todo.

BENEFÍCIOS DO PROJETO:

Apresentação de benefícios ao manejo de águas pluviais e à biodiversidade, ao lazer urbano, bem estar e vizinhança, em que se destacam:

- Regulação do escoamento superficial;

- Melhoria/aumento da permeabilidade do solo;

- Preservação dos recursos hídricos e promoção da recarga do lençol freático;

- Gestão sustentável das águas pluviais e auxilio na prevenção de riscos de alagamentos;

- Requalificação e ampliação do uso sociocultural do espaço urbano;

- Criação de áreas de lazer e convívio para a população;

- Proteção ambiental;

- Educação ambiental;

- Aumento da biodiversidade;

- Valorização estética e cultural;

- Promoção de serviços ecossistêmicos;

- Segurança e acessibilidade;

- Resiliência urbana;

- Requalificação do espaço urbano;

- Difusão de soluções técnicas replicáveis em outros municípios.

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO: R$ 1.182.301,96